阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场

采矿权评估报告书

摘    要

矿通评报字[2012]第040号

评估对象：阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟竞争出让“阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权”提供价值参考意见。

评估日期：2012年4月28日-2012年5月28日。

评估基准日：2012年3月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.0128km2，截止2010年12月31日，划定矿区范围内保有资源储量17.31万立方米，本次评估利用资源储量(截止2012年3月31日)13.85万立方米；可采储量为6.47万立方米；生产规模1.00万立方米/年荒料，矿山服务年限为6.47年，产品方案为荒料销售，荒料不含税销售价格700元/立方米，折现率8%，采矿权权益系数3.8%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权在评估基准日的评估价值为人民币129.67万元人民币，大写人民币壹佰贰拾玖万陆仟柒佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2012年5月28日

阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]第040号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3原采矿权人	6

4评估目的	6

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	7

8矿产资源勘查和开发概况	8

8.1矿区交通位置	8

8.2自然地理与经济概况	8

8.3地质工作概况	9

8.4矿区地质概况	9

8.5矿产资源概况	9

8.6开采技术条件	10

8.7矿山开发利用现状	11

9评估实施过程	11

10评估方法	12

11评估参数的确定	13

11.1评估参数确定依据	13

11.2保有资源储量	14

11.3评估利用资源储量	14

11.4开采方法	14

11.5产品方案	15

11.6采矿主要技术参数	15

11.7可采储量	15

11.8生产能力和服务年限	15

11.9产品价格及销售收入	16

11.10采矿权权益系数	16

11.11折现率	16

12评估假设	17

13评估结论	17

14特别事项说明	17

14.1评估基准日期后重大事项	17

14.2其他特别事项说明	17

15采矿权评估报告使用限制	18

16评估机构和注册矿业权评估师	18

17矿业权评估报告日	19

18评估报告书附表

附表1 阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权评估价值计算表；

附表2 阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权评估可采储量估算表。

19 阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 《广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告》(广东省地质局七O三地质大队，2011年1月)；

附件7 《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2011]28号，2011年6月1日）；

附件8《〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]127号，2011年5月16日）；

附件9《广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案》(湖北盛源矿山设计有限公司，2011年9月)；

附件10 《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]59号，2011年11月4日）；

附件11《〈广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东省物料实验检测中心，2011年9月8日）；

附件12 评估人员人员自述材料；

附件13 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1 广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地形地质图（比例尺1：1000）；

附图2 广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿资源储量分布平面图（比例尺1：1000）；

附图3 广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场开拓方案及总平面布置图（比例尺1：1000）。

阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]040号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2011年3月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3采矿权出让方

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟竞争出让“阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权”提供价值参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权。

根据清远市国土资源局2012年4月28日签订的《矿业权价款评估合同书》中划定矿区范围（附件1），本次评估的采矿权矿区面积为0.0128平方公里，开采深度560～515米。矿区范围由4个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2703389 | 38357373 |
| 2 | 2703421 | 38357301 |
| 3 | 2703580 | 38357368 |
| 4 | 2703553 | 38357432 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为经清远市国土资源局评审备案的《广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2012年3月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《矿业权评估管理办法（试行）》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12） 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13） 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15） 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16）《广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告》(广东省地质局七O三地质大队，2011年1月)；

（17） 《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2011]28号，2011年6月1日）；

（18）《〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]127号，2011年5月16日）；

（19）《广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案》(湖北盛源矿山设计有限公司，2011年9月)；

（20）《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]59号，2011年11月4日）；

（21）《〈广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东省物料实验检测中心，2011年9月8日）；

（22）评估人员人员自述材料；

（23） 评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于广东省阳山县城区216°方向，直距约7km处，行政隶属阳山县阳城镇管辖，面积0.0128km2，地理坐标为东经112°35′34.7″～112°35′39.3″、北纬24°25′39.8″～24°25′46.0″, 矿区有简易公路相连，可通过简易公路东行约3.0km与连（州）阳（山）省道相连，矿区到阳山县城约10km，交通较为便利。

## 8.2自然地理与经济概况

矿区地处连（江）阳（山）河谷盆地北西侧的低山丘陵区，矿区总体地势西高东低，最高点位于矿区西侧，海拔567.15m，最低点位于矿区东侧，海拔508.29m，总体坡度为35～45°。

本区地处亚热带，气候温和多雨。冬季平均气温10℃左右，夏季平均气温28℃，年平均气温20.7℃，年平均降雨量1828mm，主要集中在夏、秋两季，日最大降雨雨量为430mm（2010年5月22日）；年平均湿度80%，春、夏季较高，秋、冬季则较低，年平均蒸发量为1717.9mm。矿区所在山丘覆盖层较薄，一般2～5m，多荆棘，附近自然山坡稳定，无天然滑坡、泥石流现象。根据广东省地震烈度区划图划分，本区地震设防烈度为VI度。

当地经济欠发达，人口密度大，居民多从事耕作及养殖业，小型水电站及零星分布的矿山为当地主要工矿企业。矿区离地表水系、电网较近，水源、电力供应基本满足。

## 8.3地质工作概况

1964年，矿区地质工作程度低，仅作过1:20万区域地质调查（阳山幅，1964年）。

2010年12月，广东省地质局七O三地质大队在该矿区开展饰面用花岗斑岩矿的地质普查工作，至12月19日结束野外工作，并按委托方要求提交了《广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告》。本次工作经普查，大致查明了工作区内地层、构造、矿（体）的产出条件及分布特征，对区内的水文地质、工程地质、环境地质等矿床开采技术条件亦取得初步的资料，探获饰面用花岗斑岩推断的内蕴经济资源量（333）为17.31万m3，图解荒料率49.1%，矿区荒料8.49万m3。可作为矿山开采许可证延续及矿山开采的资源储量，该报告已经有关部门评审及备案。

## 8.4矿区地质概况

8.4.1地层

矿区出露地层简单，出露石炭系下统大塘阶石磴子组（C1ds），岩性为灰黑色条带泥晶灰岩，岩石由方解石组成，常含少量泥质，有时含白云岩及次生石英，呈厚层状产出，为浅海相沉积，属碳酸盐建造，厚度为220～830m不等。

8.4.2构造

矿区内未发现有断裂通过，但花岗斑岩内节理、裂隙较发育，经过现场调查节理裂隙有四组，主要有两组。第一组：总体倾向35°，倾角65～75°，不同地段其产状有所变化。节理裂隙密度条／4～5m，延长10～20m不等，延伸15～20m，节理裂隙面平直、紧闭无充填。第二组：倾向210～220°，倾角10～15°不等，分布稍为稀疏，约条／7～8m，延长10～15m不等，延伸18～20m，节理裂隙面较平直。

8.4.3岩浆岩

矿区内见燕山三期花岗斑岩。呈岩墙体近南北向侵入石磴子组（C1ds）地层，接触带产状为274～285°∠77～85°，接触带为燕山三期花岗斑岩与石磴子组（C1ds）灰岩同化混染形成的花岗岩，浅绿色，约1.2m宽，较破碎。

## 8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

矿体为花岗斑岩墙中段部分，岩性单一、稳定，矿体与围岩呈侵入接触关系，据委托书，矿体底界标高为515m，东侧与石磴子组（C1ds）直接接触，南、西、北侧均为花岗斑岩脉一部分，顶部为第四系残坡积土及风化岩，平均厚度为5m，矿体形态与矿区范围基本一致，呈长方形，长约45m，厚度约为40m。

8.5.2矿石特征

本区花岗斑岩为玫瑰红色，斑状结构，块状构造。斑晶主要由钾长石、石英、斜长石，和少量黑云母等组成。基质由微晶钾长石、石英、斜长石、绢（白）云母、方解石、绿泥石，等矿物组成，基质呈霏细结构。根据岩矿鉴定，斑晶含量23-25%，其中钾长石（ 10-12%）、石英（ 7-9%）、斜长石（3-5%）、黑云母（＜1%）。基质含量75-77%，由微晶钾长石、石英、斜长石、绢（白）云母、方解石、绿泥石等矿物组成。

钾长石斑晶：黄褐色，它形晶，长板状、碎裂状，晶体裂纹较多，边部有溶蚀现象，粒径0.4-2.5mm。石英斑晶：无色透明，横切面六边形或不规则状，多数晶面受溶蚀而圆滑或向内呈港湾状，粒径0.1-1.5mm ,无解理，有裂纹。斜长石斑晶：浅褐色，呈自形-半自形板柱状，晶体裂纹较多，边部有溶蚀现象，粒径0.2-1.8mm。黑云母斑晶：绿色，长板状，弯曲状，粒径0.3-0.8mm。基质：由微晶钾长石、石英、斜长石、绢（白）云母、方解石、绿泥石等矿物组成，构成霏细结构，钾长石含量较高，微晶颗粒之间界线模糊。据矿物组合特征，岩石为酸性浅成岩。

矿体内未发现明显的多金属矿化，矿石抗风化能力较强，化学稳定性较好，含有害化学元素的成份较低。矿石的内照射指数：IRa=0.78-0.82，外照射指数Ir＝1.25-1.26，符合A类装饰材料的标准要求，其产销与使用范围不受限制。

矿山荒料按加工工艺，属锯面荒料（SS），按规格，属Ⅲ类荒料。本区花岗斑岩岩石的节理裂隙面平直，无充填物, 矿山图解荒料率为49.1%

## 8.6开采技术条件

### 8.6.1水文地质条件

矿区属丘陵地区，地表海拔标高426～567m，最大相对高差141m，矿区所处地势较高，地形坡度30～45°，目前采场的开采底板标高515m，高于当地最低侵蚀基准面（+65m）以上，排泄条件良好，大气降水形成的地表径流可顺地形排泄。矿区内地表水系不发育，仅有季节性沟流，矿区北西侧采口未见泉眼，地表雨水容易通过岩溶裂隙通道下渗；矿区处于山坡，矿体最低开采标高+515m，位于当地最低侵蚀基准面（+65m）以上。矿区及附近无大的地表水体，矿区北西侧采口未见泉眼，地表雨水容易通过岩溶裂隙通道下渗。

综上所述，矿床开采水文地质条件属简单类型。

### 8.6.2工程地质条件

矿体东侧围岩为灰岩，厚~巨厚层构造，泥晶结构，矿体东侧多已剥露，为微风化岩，岩石坚硬，自稳能力较好，开采边坡无变形，边坡处于基本稳定状态。

矿体以及矿体西侧围岩都为花岗斑岩，具斑状结构，块状构造，根据剥离采口观测，岩层呈块状产出，节理裂隙稍发育，矿体质量较好。

根据矿体的产出特征及矿区地形条件，矿床适宜露天开采，除顶部为薄层土质边坡外，其余开采地段为岩质边坡，岩石坚硬，自稳能力较好，目前民采形成开采边坡高约15m，根据现场调查，坡面无变形，边坡处于基本稳定状态，由于开采高度最大标高为+560m，建议分台阶开采，岩质边坡坡高不大于10m，坡面角60°；土质边坡坡高不大于8m，坡面角45°。

矿区分台阶开采，围岩、矿体边坡基本稳定，但终采高度达45m，高度较大，故矿区工程地质条件属中等复杂类型。

综上所述，矿山工程地质条件复杂程度为中等类型。

### 8.6.3 环境地质条件

矿区方圆1000m无居民，占用土地类型为林地。开采过程产生少量粉尘、噪音、废水等，对周遍环境影响小。拟设矿区及周边未发现有泥石流、滑坡、崩塌、山体移动等地质灾害隐患。

放射性检测显示矿石内照射指数Ira≤1.0，外照射指数Ir≤1.3，符合GB6566-2001标准要求，其产销与使用范围不受限制。

综上所述，本矿地质环境条件属简单类型。

## 8.7矿山开发利用现状

上世纪90年代，矿山及附近一带有民采活动，开采荒料，送至石料加工厂作饰面板材，其中以矿区东侧，采场规模较大，长约180m，宽约30m，面积约3800m2。目前，矿区的民采活动已停止，由阳山县国土资源局已委托广东省地质局七O三地质大队进行地质普查工作，并进行挂牌出让。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2012年4月28～2012年5月28日。

2012年4月28日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2012年4月28日出具采矿权评估委托书。

2012年4月29-30日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2012年5月1日～5月25日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2012年5月28日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告》(以下简称“普查报告”，附件6)、《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》 (以下简称“备案证明”，附件7)、《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉评审结果的备案意见》 (以下简称“备案意见书”，附件8)、《广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案》 (以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源普查报告评述

该“普查报告”是在充分收集前人地质工作资料，以及进行的矿山地质调查、素描、采样等工作获取的有关矿山地质资料，报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2010年12月底矿区保有资源储量储量（333）17.31万立方米，估算结果基本可靠。2011年，广东省矿产资源储量评审中心出具了《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉评审结果的备案意见》(粤资储评审字[2011]127号)，2011年6月1日清远市国土资源局对该普查报告进行了备案，备案文号为清国土资储备字[2011]28号。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2011年9月，湖北盛源矿山设计有限公司为该矿编制了《广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案》，该公司具有冶金行业乙级资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模1万立方米/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、通风方法、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“普查报告”， 矿山截止至2010年12月31日矿山保有资源储量（333）17.31万立方米，储量核实基准日至评估基准日（2012年3曰31日）矿山资源储量动用量为0。。

又据《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉评审结果的备案意见》及《关于〈广东省阳山县阳城镇元江石坳矿区饰面用花岗斑岩矿地质普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》，阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿山截止2010年12月31日保有资源储量矿石量（333）总计为17.31万立方米。(附件6、7、8)

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量为（333）17.31万立方米。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算，推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

根据《开发利用方案》，推断的内蕴经济资源储量(333) 可信度系数取0.8，即设计利用的资源储量为（333）13.85万立方米。

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝13.85(万立方米)

详见附表2。

## 11.4开采方法

矿体位于山坡上，分布连续，质量稳定，埋藏浅，矿床开采技术条件简单，适宜采用山坡露天开采方式。矿床开采方式采用从上往下，分水平台阶开采的露天开采方式。设计选用公路开拓－汽车运输开拓系统。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为饰面用花岗岩荒料及附产品建筑石料，采出的矿石直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为7.05万立方米，设计利用资源率49.1％。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值5%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(13.85-7.05)×5%＝0.33(万立方米)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝13.85-7.05-0.33

＝6.47(万立方米)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

2011年9月，湖北盛源矿山设计有限公司编制了《广东省阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场矿产资源开发利用方案》，设计生产能力1万立方米/年，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为1万立方米/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，6.47万立方米；

A-矿井生产能力，1万立方米/年；

本次评估根据《开发利用方案》及《普查报告》，在矿山正常生产年限生产能力达到1万立方米/年，

T＝6.47/1=6.47(年)

评估计算的服务年限为6.47年，故本次确定评估计算期为2012年4月-2017年9月。

## 11.9产品价格及销售收入

本项目开发利用方案编制于2011年9月，该方案采用的荒料平均销售价格为800元/立方米（含税）。本项目评估人员根据现场询价了解到，市场上建筑用花岗岩饰面石材荒料价格为600～1000元/立方米。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区建筑用花岗岩饰面石材荒料市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格700元/立方米较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的荒料产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年荒料产量×荒料销售价格

＝1.00万立方米×700元/立方米

＝700(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件中等复杂，环境地质简单总的地质条件以工程地质条件为主中等复杂类型的矿床（Ⅱ-2）类。该矿采矿权权益系数益取中低值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值3.8%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“阳山县阳城镇元江石坳花岗岩石场采矿权”评估价值为人民币129.67万元，大写人民币壹佰贰拾玖万陆仟柒佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、普查报告、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

评估人员：姬 芳（地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2012年5月28日。