连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿

采矿权评估报告书

鄂华地矿评报字[2012] 第11号

受清远市国土资源局委托，湖北华诚地矿咨询有限公司组成采矿权评估小组，根据国家矿业权评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的矿业权评估方法，对连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权在2012年3月31日的采矿权价值进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权及相关事项进行了实地调研、收集资料和评定估算，现将评估情况及评估结果报告如下：

1、评估机构

名      称：湖北华诚地矿咨询有限公司

地      址：湖北黄石市黄石大道954号（黄石港区总部经济大厦）

法定代表人：吴宏

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2002]022号

企业法人营业执照号：420200020052730

2、评估委托人

评估委托人单位名称：清远市国土资源局

3、评估对象和范围

本次评估的对象为连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权；开采矿种为陶瓷用硅灰石矿；开采方式为地下开采；设计生产规模为2万吨/年。

根据清国土资矿评合字〔2012〕第 15号《矿业权价款评估合同书》,连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权评估范围拐点坐标为：

| 拐点 编号 | 1980西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 2768222 | 38367996 |
| 2 | 2768159 | 38368274 |
| 3 | 2767674 | 38368227 |
| 4 | 2767652 | 38368025 |

共由4个拐点圈定，矿区面积0.126平方公里，开采标高为+550米至+450米。详见附件一。储量核实报告储量估算范围、开发利用方案设计范围与本次评估范围一致。

4、评估目的

为清远市国土资源局拟以协议方式出让连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权提供价款参考意见。按照国家有关法规规定，有偿出让采矿权需对该采矿权价值进行评估，本评估项目是对委托人提供该采矿权在评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上的价值咨询意见。

5、评估基准日

根据合同约定，本采矿权评估项目的评估基准日确定为2012年3月31日。

评估报告中的计量和计价标准，均为该评估基准日的客观有效标准。

6、评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

6．1 法规依据

⑴《中华人民共和国矿产资源法》；

⑵《矿产资源开采登记管理办法》；

⑶《矿业权出让转让管理暂行规定》；

⑷《矿业权评估管理办法》（试行）；

⑸《矿产储量登记统计管理暂行办法》；

⑹《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；

⑺《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13808-2002）；

⑻《中国矿业权评估准则》；

⑼《固体矿产资源储量类型的确定》（CMV13051-2007）；

⑽《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ/T 0207－2002）；

⑾《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》（国土资源部公告2006年第18号）。

6．2 行为、产权和取价依据等

⑴ 《矿业权价款评估合同书》（清国土资矿评合字〔2012〕第 15 号）；

⑵ 清远市国土资源局《关于连州市大屋岭石场有限公司变更矿区范围的批复》（清国土资[2010]224号）；

⑶ 广东省地质局七○五地质大队编制的《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》（2011年5月）及评审意见书（2011年8月）；

⑷《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明（清国土资储备字[2011]42号）；

⑸ 广州钜万勘查技术咨询有限公司编制的《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）及备案证明（清国土资开备字[2012]3号）；

⑹ 委托单位提供和评估人员收集的其他有关资料。

7、评估原则

7. 1遵循独立、客观、公正和科学性、可行性原则；

7．2遵循产权主体变动的原则；

7．3遵循持续经营原则、公开市场原则和谨慎性原则；

7．4遵循矿产资源开发利用最有效利用的原则；

7．5遵守地质规律和资源经济规律、遵守地质勘探规范的原则；

7．6遵循采矿权与矿产资源相互依存原则；

7．7遵循供求、变动、竞争、协调和均衡原则。

8、采矿权概况

8. 1 矿区交通、位置

矿区位于连州市北东约50°方向，直距约38公里处，行政上属连州市星子镇管辖，矿区中心点地理座标：东经：112º41ˊ37〞，北纬：25º00ˊ39″。矿区距国道G107线约9公里车程，有简易公路通往大路边镇，往西南50公里至连州市，往东北约70公里，抵乐昌坪石镇，交通较便利。

8．2 矿区自然地理

矿区地处大东山向星子盆地过渡地带，属低山丘陵地区，南东为大东山脉，北西为星子盆地，地势总体呈北东高、南西低，所在区域海拔标高介于+714.41～+462.82米，相对高差251.59米，地形坡度一般20～30°，局部大于50°或陡坎，地表植被发育。

插图1    矿区交通位置图

区内地表水体不发育，仅有一些山前沟溪，属季节性沟溪，旱季流量小，雨季流量较大，区内地势较高，矿体位于当地侵蚀基准面之上。

矿区属亚热带气候，雨量充沛，温和湿润，历年最高气温为39.8℃，最低气温为-2.9℃，年平均气温为19.4℃，年平均降雨量2215.7mm；多年蒸发量为1348.7～1486.6mm，年最大蒸发量为1828.2mm，年最小蒸发量为966.1mm；相对湿度：年平均相对湿度为78.9%；风向及风速：冬、春吹北风及北偏西或偏东风，夏、秋吹南风及南偏东或偏西风，多年平均风速一般1.5m/s，最大风速13.3m/s。

区内劳动力资源丰富，经济作物主要以薯类、花生、甘蔗、水果、木材、种养业为主；矿产有多家非金属采矿场；工业仅有少量轻工加工业，工业较落后，经济基础薄弱。

8.3 以往地质工作简述

矿区除进行过基础性区域地质工作以外，矿点地质工作程度较低。

⑴、从二十世纪五十年代末期起，本区域进行过1:20万区域地质、水文地质工作，其中主要成果有：

连县幅1∶20万区域地质图（广东省地质矿产局，1964年）。

连县幅1∶20万区域水文地质图（广东省地质矿产局，1981年）。

连县幅1∶20万区域重力测量（广东省地质矿产局，1995年）。

2006年7月，原广东省地质勘查局七○六地质大队对该区矿点开展了地质简测工作，提交了《广东省连州市星子镇大屋岭硅灰石（陶瓷配料）矿区资源储量估算说明书》，探获硅灰石矿体资源量（333）矿石量1.97万吨。

⑵、2011年5月，受连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿委托，广东省地质局七○五地质大队对连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿拟变更范围进行了矿产资源储量核实，估算保有储量（122b+333）23.137万吨，并编制了《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》，2011年8月报告由广东省矿产资源储量评审中心审查通过，清远市国土资源局以“清国土资储备字[2011]42号”文进行了备案。

8．4 采矿权设置情况

2007年矿权人连州市大屋岭石场有限公司取得清远市国土资源局核发的采矿许可证，证号4418000720045，有效期2007年8月至2010年3月，开采矿种为硅灰石矿，开采方式露天开采，生产规模0.60万吨/年，矿区面积0.0079km2，开采标高+530～+500米，采矿证由4个拐点圈定，拐点坐标见下表：

采矿许可证范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1954西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| A | 2768085 | 38368105 |
| B | 2768085 | 38368150 |
| C | 2767930 | 38368150 |
| D | 2767930 | 38368093 |

2011年矿山换发了新的采矿证，证号：C4418002010127130091370，有效期限自2011年10月13日至2012年10月13日，坐标拐点改为80西安坐标系，其他内容未变，拐点坐标见下表：

采矿许可证范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1980西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| A | 2768028.43 | 38368045.79 |
| B | 2768028.43 | 38368090.79 |
| C | 2767873.43 | 38368090.79 |
| D | 2767873.43 | 38368033.79 |

2010年矿山申请变更矿区范围，清远市国土资源局以“清国土资[2010]224号”文同意了矿山的变更申请，拟变更的矿区范围即为本次评估的矿区范围。目前矿山正在办理变更采矿许可证的相关手续。

8. 5 矿区开发现状

2003年当地村民发现该矿点，当年即有小规模的民采现象，2006年由原广东省地勘局七○六大队进行地质简测工作，由连州市大屋岭石场有限公司取得采矿权，矿山主要以露采为主，在Ⅲ、Ⅳ号勘探线附近形成露采采矿坑，采坑规模：长约180米，宽约10～20米，采坑面积约2700m2，501.2米标高有一沿脉平硐，深度约32米，到目前为止，在矿区内动用消耗的陶瓷用硅灰石矿矿石量约1.744万吨。

9、 矿区地质概况

根据《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》，矿区地质概况如下：

矿区区域上处于北北东向郴怀大断裂与东西向贵东大断裂构造带的交接部位，具体位置属北北东潭下－谷车断裂带北东侧，大东山岩体北西角外接触带附近。

9．1 地层

本区出露地层自新到老有第四系洪冲积层、下三叠统大冶组及上二叠统龙潭组。

⑴、第四系洪冲积层（Q）：分布于矿区北西侧外围及低洼处等，岩性为砂、砾、淤泥等。

⑵、下三叠统大冶组(T1dy)：分布于矿区外围北西部。岩性为砂质泥岩、砂质钙质粉砂岩、砂岩等，岩层走向北北东，倾向90°～120°，倾角63°～72°。

⑶、上二叠统龙潭组(P2l)：分布于矿区内中部，出露面积较大。岩性为大理岩化灰岩、硅质灰岩、条带状大理岩、粉砂岩等。岩层走向10°～25°，倾向南东东，倾角68°～73°，为本矿区硅灰石矿的含矿层位。

9．2 构造

⑴、褶皱：矿区内为一单斜构造，位于西江复向斜的东翼边缘，岩层走向10°～25°，倾向南东，倾角变化多在60°～75°。

⑵、矿区处于北北东向潭下－谷车断裂南东盘，矿区范围内无断裂破碎带，区内节理较发育，主要有如下二组：

1）北西向：倾向120～125°，倾角为58～72°，节理面平整，延伸较长，为区内主要一组节理。

2）北东东向：倾向北北西，倾角42～51°。

9．3 岩浆岩

主要分布于测区南东向外围，属大东山岩体的组成部分。岩性为燕山一期（γ52(1) ）粗中粒斑状黑云母花岗岩，浅肉红色，斑状结构，块状构造。斑晶为肉红色钾长石，粒径0.5-1×3cm，含量10-20%。基质中-粗中粒结构，主要矿物：钾长石，斜长石，石英及黑云母。

9．4 变质作用

受燕山期花岗岩侵入作用影响，矿区范围内的地层发生了强烈的接触热变质作用，使外接触带的灰岩、白云岩中的矿物发生重结晶，形成大理岩化，砂页岩地层则形成角岩化，其影响可达接触带以外300～500米。因原岩成分不同，变质作用产物有异，其中：原岩为灰岩时一般形成中-粗晶大理岩、为白云岩时形成细晶白云石大理岩、为硅质灰岩、硅质岩时，则形成硅灰石岩。

9. 5 矿床地质特征

9. 5. 1 矿体特征

本区硅灰石矿体赋存层位为上二叠统龙潭组，属浅海相沉积-（接触）变质型矿床。矿体呈层状、似层状产出，走向（近南北向）10°～25°，倾向南东东，倾角68°～70°。目前的探采工程控制的矿体有一个，其特征如下：

矿体位于矿区中部，呈层状、似层状，走向近南北向10°～25°，倾向南东东，倾角68～70°，长度大于300米，厚约3.8～4.7米，沿倾向延深大于50.0米，矿体内部结构简单，无夹石层。矿体顶底板围岩为大理岩化灰岩、条带状大理岩。

9. 5. 2 矿石质量

⑴、矿石矿物成分及结构构造

本区陶瓷用硅灰石矿石颜色为白色、浅灰白色，局部淡绿色，具玻璃光泽，纤维状、放射状结构，块状构造。

主要矿物为硅灰石，其次为透辉石、方解石、石英、钙铝榴石等。

硅灰石：含量66%，呈针柱状集合体、局部见板状晶体，粒径：长轴0.1-1.2cm之间，少量达1.5cm。

透辉石：含量9%，呈半自形-它形微粒状，颗粒细小，粒径0.05-0.3mm之间，少量达0.5mm。

方解石：含量11%，呈半自形-它形微粒状，颗粒细小，粒径0.05-0.3mm之间，少量达0.5mm。

石英：含量7%左右，呈微细粒状，粒径小于0.02mm。

钙铝榴石：含量5%左右，呈微细粒状，粒径小于0.02mm。

副矿物及其它矿物：含量2%左右，主要有蛋白石、绿高岭石及铁、锰质物质等（见岩矿鉴定报告）。

经采样分析，硅灰石矿物量含量计算：硅灰石质量分数为64.24%。

⑵、矿石化学成分

Ⅰ～Ⅳ号勘探剖面线剥土露头及原采坑露头采集（连续刻槽取样）化学分析测试结果如下：

化学成分简单，杂质较低，硅灰石质量较好。本矿区硅灰石矿石各项指标满足陶瓷用硅灰石一般工业指标要求。

矿石化学分析结果汇总表

| 勘探线及工程号 | 样号 | CaO (%) | SiO2 (%) | Fe2O3(%) | Al2O3(%) |  | MgO(%) | 灼失量(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ号线 BT1 | Y1 | 39.60 | 52.24 | 0.17 |  | 2.39 | 3.12 | 2.29 |
|  | Y2 | 40.26 | 51.17 | 0.22 |  | 1.93 | 2.68 | 3.59 |
| 原采坑 | Y3 | 45.70 | 46.52 | 0.26 |  | 1.12 | 2.20 | 4.12 |
|  | Y4 | 38.61 | 53.22 | 0.25 |  | 2.32 | 3.01 | 2.37 |
| Ⅱ号线 原采坑 | Y5 | 42.56 | 48.87 | 0.12 |  | 2.01 | 0.97 | 3.43 |
|  | Y6 | 41.05 | 51.92 | 0.27 |  | 1.85 | 1.13 | 2.62 |
| 原采坑 | Y7 | 47.15 | 47.12 | 0.17 |  | 1.12 | 1.31 | 3.01 |
|  | Y8 | 39.56 | 52.42 | 0.22 |  | 2.57 | 3.03 | 2.17 |
| Ⅲ号线 原采坑 | Y9 | 42.22 | 49.21 | 0.22 |  | 1.93 | 2.66 | 3.61 |
|  | Y10 | 41.90 | 50.33 | 0.24 |  | 1.11 | 2.12 | 4.22 |
| 原采坑 | Y11 | 38.61 | 53.22 | 0.17 |  | 2.40 | 3.10 | 2.28 |
|  | Y12 | 40.25 | 51.18 | 0.18 |  | 1.97 | 2.71 | 3.57 |
| Ⅳ号线 BT2 | Y13 | 42.91 | 49.31 | 0.24 |  | 1.14 | 2.11 | 4.21 |
|  | Y14 | 39.61 | 52.22 | 0.18 |  | 2.39 | 3.08 | 2.30 |
| PD1 | Y15 | 41.42 | 52.23 | 0.21 |  | 1.89 | 2.37 | 3.12 |
| 平 均 |  | 41.43 | 50.64 | 0.21 | 1.88 |  | 2.37 | 3.13 |

⑶、矿石放射性特征

放射性检测样测试结果如下表，IRa=0.191，Ir=0.491，比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3，根据中华人民共和国《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）判定，该硅灰石矿石可作为建筑主体材料或A类装修材料，其产销和使用范围不受限制。

放 射 性 检 测 简 表

| 226Ra | q/kg | 38.24 |
| --- | --- | --- |
| 232Th |  | 66.18 |
| 40K |  | 560.26 |
| 内照射指数（IRa） |  | 0.191 |
| 外照射指数（Ir） |  | 0.491 |

⑷、矿石质量综述

参照《玻璃硅质原料 饰面石材 石膏 温石棉 硅灰石 滑石 石墨矿产地质勘查规范》（DZ/T 0207－2002）中建筑陶瓷用硅灰石指标要求：SiO2 38～58%，CaO 36～55%，灼失量≤6%，Fe2O3≤1.7%，本矿区矿石均达到上述指标要求；放射性测试数据表明，本区硅灰石矿石可用于Ⅰ类民用建筑工程。

## 综上所述，本矿区矿石上述各项指标均达到建筑陶瓷用硅灰石矿的质量要求。

# 9. 5. 3 矿石加工技术性能

类比本矿区与周边矿区硅灰石矿石类型、结构构造及物质成分，它们具有一致性。如连州市星子镇乌煤洞硅灰石大理岩矿及西江镇横圳硅灰石矿，块状原矿直接销往连州市当地硅灰石石粉厂后，最终产品为200～3000目硅灰石矿粉，加工后的矿粉即可作建筑陶瓷原料销售。矿粉加工回收率达96%以上，矿石可选性良好。

硅灰石矿粉加工主要流程为：

硅灰石块矿粗碎        细碎       旋风式自磨机磨矿       成品矿粉（粒度200～3000目）。

9. 6 开采技术条件

9. 6. 1 矿区水文地质条件

矿床充水因素主要靠大气降水。大气降水是矿床充水的主要补给来源。首先地表松散岩类孔隙水依靠大气降水补给，而块状岩类风化裂隙水及岩溶裂隙水又主要依靠上部松散岩类孔隙水的迳流补给，因此矿坑充水水量受大气降水直接影响而变化，故矿床充水条件简单。

矿床采取地下开采方式，地表水、地下水对矿床开采影响较小。

矿区水文地质条件属简单类型。

9. 6. 2 矿区工程地质条件

矿体顶底板围岩为大理岩化灰岩、条带状大理岩，岩石较致密坚硬，无断裂破碎带，节理裂隙发育一般，胶结性较好，抗剪抗压性较强，其稳固性较好，工程特性良好。

矿体产于上二叠统龙潭组地层中，呈层状、似层状产出，坑采时一般不需支护；但遇裂隙节理发育、岩石破碎地带，易发生坍塌冒顶等工程地质灾害，必须加强支护。矿体表土层覆盖厚度不大，一般为0～3米的第四系粘土或腐植层。

矿床工程地质条件属简单类型。

9．6．3 矿区环境地质条件

矿体上覆浮土薄，表土剥离量小；开采过程中产生废水少，矿石中不含污染环境元素，对周围环境污染小。矿区远离村镇，无重要的建筑物，附近无国家保护的珍稀动植物，矿区及其周边均非国家或地方规划的保护区。区内植被茂盛，露采及矿山便道部位存在局部的水土流失现象。

总体上矿区开采环境地质条件简单。矿区环境地质条件简单。

综上所述，矿床为开采技术条件为简单（I）。

10、评估过程

根据国家现行有关评估的政策和法规规定，按照委托人的要求，我公司对连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权实施了如下评估程序：

（1）接受委托阶段：2012年4月26日，清远市国土资源局通过公开摇号方式确定本机构对连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权价值进行评估，5月9日签订评估合同书;评估的对象和范围是《矿业权价款评估合同书》(清国土资矿评合字〔2012〕第 15 号)委托评估的矿区范围；确定评估基准日为2012年3月31日。

（2）现场查看阶段：根据评估的有关原则规定，评估小组于2012年5月8日对纳入评估范围的采矿权进行了现场查看，查阅有关资料，征询、了解矿山基本情况，现场收集与评估有关的地质资料、设计资料等。随后向清远市国土资源局口头汇报了对矿山的现场查看情况。

（3）评定估算阶段：于2012年5月9日-5月21日依据收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法为收入权益法，完成评定估算，具体步骤如下：根据所收集的资料进行了归纳、整理，查阅有关法律、法规，了解有关矿产开发及销售市场，按照既定的评估程序和方法，对委托评估的采矿权价值进行评定估算。

（4）提交报告阶段：于2012年5月22日—5月25日根据评估工作情况起草评估报告书，经公司内部三级复核后，向委托方提交评估报告书初稿、交换评估初步结果意见，在遵守规范、指南和职业道德原则下，认真对待委托方提出的意见，并作出必要的修改，提交正式评估报告书。

11、现场查看情况

2012年5月8日，湖北华诚地矿咨询有限公司矿业评估师吴宏等评估人员在矿山负责人黄克平带领下，对连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权现场进行了查看，情况如下：

矿区位于连州市星子镇，有简易公路与107国道连接，至连州市约50公里，交通较方便。

矿区属低山丘陵地貌，地势北东高南西低，植被较发育，以杂木及杂草为主。

该矿山属改扩建矿山，基础设施建设基本满足生产需要，据介绍，区内目前无矿业权纠纷。

12、评估方法

本采矿权评估对象为一改扩建矿山，储量规模、生产规模均为小型，不具备采用折现现金流量法评估的条件，根据《探矿权采矿权出让转让暂行规定》、《矿业权评估管理办法》（试行）和《中国矿业权评估准则》等的规定，本项目采用收入权益法进行评估。计算公式为：

n

P = ∑[SIt ×(1+i) -t ]×k

t=1

式中：

P  —— 采矿权评估价值

SIt —— 年销售收入

i —— 折现率

t —— 年序号（t=1，2，3，…… ，n）

n —— 评估计算年限

K ——采矿权权益系数

13、评估所依据资料评述

2011年5月广东省地质局七○五地质大队编制的《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》，地质核实储量估算范围与本次评估范围一致，利用原地质成果，通过野外地质工作，大致查明了矿区地质和矿床特征，大致查明了区内硅灰石矿体的形态、产状、分布，基本查明了矿石质量特征，阐述了矿区开采技术条件，采用垂直纵投影法估算资源储量，方法原则可行，估算参数的确定基本合理，结果基本可信，报告经广东省矿产资源储量评审中心审查通过，由清远市国土资源局以“清国土资储备字[2011]42号”文备案，可以作为评估的依据。

2011年12月，广州钜万勘查技术咨询有限公司编制的《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》，设计范围与本次评估范围一致，设计范围内保有矿石量（122b+333）23.137万吨，设计矿山生产规模2万吨/年；设计采用地下开采方式，浅孔留矿法开采，产品方案：硅灰石矿原矿，开采方案、生产规模的确定基本符合矿山实际情况；设计计算项目年税后利润约22.5万元。方案技术指标符合一般社会生产力水平，报告经专家审查组审查通过，由清远市国土资源局以“清国土资开备字[2012]3号”文备案，可以作为评估的依据。

14、技术参数的选择及计算

本项目评估指标与参数选取，主要依据广东省地质局七○五地质大队编制的《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》（2011年5月）及其评审意见书、评审备案证明（清国土资储备字[2011]42号）；广州钜万勘查技术咨询有限公司编制的《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）及备案证明（清国土资开备字[2012]3号）和审查意见书;委托方提供的资料及评估人员掌握的其他资料确定。

14．1 保有的资源储量

根据《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》（2011年5月）及其评审备案证明（清国土资储备[2011]42号），截止2011年4月25日矿区范围内查明保有资源储量（122b+333）矿石量23.137万吨，折合硅灰石矿物量14.863万吨，其中保有（122b）矿石量0.725万吨，矿物量0.466万吨；保有（333）矿石量22.412万吨，矿物量14.397万吨。根据评估目的，评估人员以此作为本次评估的保有资源储量，详见附件表三《连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权评估储量汇总表》。

14．2 评估利用的资源储量

评估利用资源储量=∑（评估计算的基础储量+评估计算的资源量×该级别资源量的可信度系数）

依据《中国矿业权评估准则》，经济基础储量（122b）全部参与评估计算；推断的内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。（预）可行性研究、矿山设计或矿产资源开发利用方案等中未予利用的或设计规范未做规定的，采用可信度系数调整。《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（第19页）对（333）资源量取0.85的可信度系数。因此，本项目（122b）全部进行评估计算，（333）取0.85的可信度系数进行评估计算。据此，本项目评估利用的资源储量为0.725+22.412×0.85=19.775万吨。

14．3 采矿方案

根据《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）的设计，确定矿山采用地下开采方式、浅孔留矿法开采，采用斜井平硐联合开拓、井下采用矿车窄轨运输、平硐采用人力推车运输方案。

14．4 产品方案

根据《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月），产品方案为陶瓷用硅灰石矿原矿。

14．5 采矿回采率、设计损失量、矿石贫化率

根据《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月），确定矿区采矿回采率90%，设计损失量为1.98万吨（19.775×10%），矿石贫化率5%。

14．6 可采储量

按新的固体矿产资源储量分类标准，可采储量=评估利用的资源储量-设计损失量-采矿损失量，本项目评估可采储量计算如下：

可采储量

= （评估利用的资源储量-设计损失量）×采矿回采率

= （19.775-1.98）×90％=16.02(万吨)(见储量估算汇总表)

14．7 生产规模及矿山服务年限

根据《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）及备案证明（清国土资开备字[2012]3号）和审查意见书,确定该矿生产规模为2万吨/年。

矿山理论服务年限根据下列公式计算：

Q                16.02

T = 	             =                     ≈8.43年

A·（1—ρ）          2·（1-5%）

式中：T ——  矿山合理服务年限

A ——  矿山生产规模（2万吨/年）

Q ——  可采储量（16.02万吨）

ρ——  矿石贫化率（5%）

将上述各项数据代入公式得矿山理论服务年限为8.43年。自2012年4月起至2020年9月，2012年4-12月生产矿石1.5万吨，2013年至2019年各年生产矿石2万吨，2020年元至9月生产矿石1.36万吨。

15、经济参数的选取与计算

本项目评估经济参数选取，主要参照广州钜万勘查技术咨询有限公司编制的《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）及备案证明（清国土资开备字[2012]3号）和审查意见书、市场调查情况、委托提供的及评估人员掌握的其它资料。

15．1 年销售收入

15．1．1  销售收入计算公式

年销售收入=矿石年产量×矿石单价

15．1．2  产品产量

矿石年产量如上所述。

15．1．3 产品价格

硅灰石广泛应用于化工行业，用途大、销量大，随着当地经济的发展，对资源的需求日益增加，矿山开发建设的市场前景较好。

大屋岭硅灰石矿可作为各种陶瓷原料添加剂，产品销售市场稳定，《广东省连州市大屋岭石场有限公司矿产资源开发利用方案》（2011年12月）估算陶瓷用硅灰石矿价格为45元/吨；《广东省连州市星子镇大屋岭矿区陶瓷用硅灰石矿资源储量核实报告》（2011年5月）估算陶瓷用硅灰石矿价格为60元/吨；根据矿山介绍、网上查询情况及近两年市场行情，当地陶瓷用硅灰石矿不含税价格大致在80元/吨左右，故评估确定本项目产品不含税价为80元/吨。

15．1．4  销售收入

矿山正常年份销售收入=2万吨×80元/吨=160万元

15．2 采矿权权益系数

根据《中国矿业权评估准则》等的规定，建筑材料矿产采矿权权益系数为3.5%～4.5%。该矿区为地下开采方式，地质构造简单，矿床水文、工程、环境地质条件均为简单，根据矿山的实际情况，本项目采矿权权益系数取值4.1%。

15．3 折现率

收益途径评估方法的折现率采用统一的折现率，根据《中国矿业权评估准则》规定，对矿业权出让等法定评估项目的评估，其折现率由国土资源部发布具体折现率标准，根据《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》（国土资源部公告2006年第18号），对矿业权出让评估和国家出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取8%，故本项目评估折现率采用8%。

16、评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

（1）所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采选技术和条件等仍如现状而无重大变化；

（2）在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

（3）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

（4）本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结果无效。

17、评估结果

经估算，连州市星子镇大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权评估价值为39.21万元，大写人民币：叁拾玖万贰仟壹佰元整。

18、特别事项说明

⑴ 评估基准日后的调整事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。本次评估在评估基准日后出具评估报告日期之前未发生重大事项。在评估报告出具日期之后和本评估结果有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结果。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

⑵ 本次评估结果是在独立、客观、公正的原则下做出的，本公司参加本次评估的工作人员与委托方及采矿权受让人之间无任何利害关系。

⑶ 评估工作中委托方及采矿权受让人所提供的有关文件材料（包括产权证明、地质报告、开发利用方案等），相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

⑷ 对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托人及采矿权人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

⑸ 据矿山介绍，大屋岭陶瓷用硅灰石矿采矿权是连州市大屋岭石场有限公司于2007年8月27日在清远市国土资源局竞得，但矿山未提供相关资料，请委托方在办理采矿证时核实并酌情处理。

⑹ 本评估报告书含有附表、附件，附表及附件构成报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。本评估报告的复印件不具有法律效力。

⑺　本评估报告经本公司法定代表人和评估人员签名，并加盖本公司公章后生效。

19、评估报告使用限制

⑴、评估结果使用有效期：本报告评估基准日为2012年3月31日。按现行法规规定，本评估结果需经国土资源主管部门备案后方可使用，评估结果使用有效期自评估报告基准日起一年内有效。如超过有效期，需要重新进行评估。

⑵、本评估报告书仅供委托方用于此次评估所涉及的特定评估目的和报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用；评估报告书的使用权归委托方所有；非为法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得见诸于公开媒体。

⑶、正确理解并合理使用评估报告是评估委托人和相关当事方的责任。

20、评估报告提交日期

2012年5月25日

21、评估机构和评估人员：

法定代表人：

项目负责人：

注册矿业权评估师：

湖北华诚地矿咨询有限公司

二0一二年五月二十五日